
Видеокамера Vinteo 700-IP-35-4K(NDI)
Руководство пользователя
[image: image34.jpg]



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
1
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2
КОМПЛЕКТАЦИЯ
3
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
3
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА.
4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ.
5
ИНТЕРФЕЙСЫ КАМЕРЫ.
7
РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ.
8
ИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРЫ.
9
VISCA вход（RS232 порт).
11
osd (экранное) МЕНЮ
12
wEB интерфейс камеры
16
ПРОСМОТР ПОТОКА ВИДЕО rtsp через vlc
21


ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1.Перед началом использования, пожалуйста, прочтите все инструкции данного руководства. 
Держите руководство всегда рядом с камерой, для вашей безопасности.

2.Входное напряжение адаптера питания камеры 100-240VAC (50-60Hz), перед подключением обязательно убедитесь, что источник питания соответствует данным требованиям.
3.Камера использует источник питания постоянного тока 12В/2A. 
Мы рекомендуем использовать оригинальный адаптер питания, поставляемый в комплекте с камерой.

4.Пожалуйста, храните кабель питания, видео кабели и кабели управления в защищенном месте. Защищайте от внешних воздействий все кабели, особенно разъемы и штекеры.

5.Условия внешней среды: температура 0℃-50℃, влажность – не более 90%. Для предотвращения опасного воздействия: не ставьте ничего внутрь камеры и не допускайте контакта корпуса камеры с агрессивными жидкостями.
6.Избегайте встряхиваний, вибраций и ударов во время транспортировки, хранения и установки камеры.
7.Не открывайте корпус камеры. При любых технических проблемах, обращайтесь в техническую поддержку.
8.Кабели питания и управления должны быть экранированными, и не могут быть заменены другими. Линза камеры не должна подвергаться прямому воздействию сильного источника света, солнца или мощных ламп.
9.Для очистки корпуса камеры используйте сухую и мягкую ткань. При сильном загрязнении используйте нейтральные чистящие средства. Во избежание повреждения линзы камеры, не используйте сильные или абразивные чистящие средства.
10.Не перемещайте камеру, удерживая ее за верхнюю часть. Вращение головы камеры руками может привести к механическим повреждениям поворотного механизма камеры. НИКОГДА НЕ ДВИГАЙТЕ КАМЕРУ РУКАМИ, КОГДА ОНА В РАБОТЕ.
11.Устанавливайте камеру на ровную и гладкую поверхность, камера должна быть установлена по уровню, без наклона.
[image: image1.jpg]


12.Полярность контактов адаптера указана на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Качество видео может искажаться определёнными электромагнитными частотами. Никогда не хватайтесь за верхнюю часть камеры, и никогда не поворачивайте камеру руками, когда она включена и работает, это может привести к поломке поворотного механизма.
[image: image2.jpg]



КОМПЛЕКТАЦИЯ
Проверьте содержимое коробки после открытия:

Камера
1

Блок питания
1

Шнур питания
1

RS-232 кабель управления
1

USB3.0 Кабель подключения
1

Пульт управления
1

Крепление для установки камеры на стенку 
1 (опционально)
Крепление для установки камеры на телевизор или панель 
1 (опционально)
Руководство пользователя 
1
Двусторонний скотч
1

Сертификат 
1

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
1. Проверьте все соединения до включения. 
[image: image3.jpg]VISCA Cable to RS232C

g &[]

VISCA IN o
G

o T e

VISCA IN

= HOM | int:rh:ce@

T

HO-SDI High definition

serial digital interface
{EE i =

High Speed USB3, 0 HD

g pulisee interfare ey

RU45 Interfare PG or Suitchboard

m
DCT2V Input

£} {=3

AG Absptor G Jack

PC, TV or VCR
wiht video input
Interface

\ <] wtm—

power supply cable





2.DIP переключатели (на нижней стороне камеры): Внимание!!! Данные переключатели используются для сложных дополнительных настроек или обновления системы устройства. Используйте их только после консультации с техническими специалистами. 
[image: image8.png]



	Переключатели（ARM）

	
	SW-1
	SW-2
	Инструкции


	1
	OFF
	OFF
	Updating mode 

	2
	ON
	OFF
	Debugging mode 

	3
	OFF
	ON
	Undefined

	4
	ON
	ON
	Working mode


	Переключатели  （USB） 

	
	SW-5
	SW-6
	Инструкция

	1
	OFF
	OFF
	Undefined

	2
	ON
	OFF
	Working mode

	3
	OFF
	ON
	Updating mode

	4
	ON
	ON
	Undefined


	Переключатели 

	
	SW-3
	SW-4
	Инструкция

	1
	OFF
	OFF
	reserve

	2
	ON
	OFF
	reserve

	3
	OFF
	ON
	reserve

	4
	ON
	ON
	reserve


ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
·  Мощный адаптивный ISP процессор, 1/1.7 дюймовый 12.4МП сенсор, обеспечивает чистое изображения UltraHD с разрешением 3840x2160p30.
·  Широкоугольный 4K оптический объектив: 35-ти кратный оптический зум, 2-х кратный цифровой зум, угол обзора – 60,5˚.

·  Видео 4K по IP, кодирование H.264, H.265;   
·  NewTek NDI (NDI v4.0), HDMI, 3G-SDI, USB, подойдет для различных приложений, потоковое видео 4K через NDI | HX и HDMI опционально.
·  Автоматическая или ручная настройка баланса белого, экспозиции, фокуса, Iris.

·  Поддержка POE, передача потока видео, управление, питание через один кабель CAT5/6.
·  Специальный алгоритм фокусировки. Быстрая и точная фокусировка при масштабировании или перемещении.

·  Плавная работа PTZ механики, точное позиционирование по вертикали и горизонтали.
·  Поддерживается 128 пресетов. Параметр экспозиции и параметр баланса белого могут быть сохранены в пресетах (в ручном режиме).
·  Поддержка стандартов управления камерой Sony VISCA, VISCA по IP, PELCO-P, PELCO-D; IP VISCA по TCP и UDP.

·  Управление каскадом камер через протокол VISCA, максимально 7 камер.
·  Функция разворота изображения, возможность потолочного монтажа.
·  Функциональный инфракрасный пульт управления, возможность установки IP через меню на экране.
·  Быстрое переключение формата изображения: менее 3 секунд.
·  Обновление программного обеспечения через ISP, ARM, FPGA и USB.
·  Порт выхода USB3.0 совместим с USB2.0.

·  Поддержка управления через RS232/RS485/UVC
·  Стандартный протокол UVC 1.5, полная совместимость со множеством терминалов и платформ для видеоконференций.
·  Поддержка передачи через инфракрасный порт, код с пульта управления любого устройства может быть принят и отправлен на порт Sony VISCA, удобно для разработчиков.
·  Экранное меню на английском языке. IP адрес, разрешение сигнала может быть настроено через меню на экране.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ
	Видео форматы
	HDMI(v1.4)
	3840*2160P30/25

1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24

1920*1080I60/50/59.94

1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97

	
	SDI
	1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24

1920*1080I60/50/59.94

1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97

	
	USB
	1920*1080P60/50/30/25（USB3.0）

1280*720P60/50/30（USB3.0）

1280*720P25（USB3.0&USB2.0）

1024*576P30（USB3.0&USB2.0）

960*540P30（USB2.0）

640*360P30（USB2.0）

512*288P30（USB2.0）

	
	IP
	Основной поток: 3840*2160@1~30 / 1920*1080@1~30;

Второй поток: 1280*720@1~30  / 1027*576@1~30 / 640*360@1~30.

	
	NDI
	3840*2160@15~30,

1920*1080@15~30,

1280*720@15~30,

1027*576@15~30,

640*360@30 (низкоскоростной режим трафика)

	Видео интерфейсы
	HDMI(v1.4), SDI, NDI|HX, USB3.0, USB2.0

	Сенсор
	1/7”12.4MP CMOS сенсор

	Зум (фокусное расстояние)
	f5.8～203mm(35X), F1.5 – 4.8. Ширина угла поля объектива: 60° (Широкоформатный)-2.02°(Теле)

	Угол поворота
	По горизонтали: -170° ~ +170°, наклон: -30° ~ +90° 

	Скорость поворота
	По горизонтали: 0°~120°/с, Наклон: 0°~80°/с

	Предустановленные позиции (пресеты)
	Через пульт: 10; RS232: 128; Точность: 0.1° 

	Порт управления
	RS232, RS485, NDI|HX (VISCA по IP), USB3.0(UVC1.5), USB2.0(UVC1.1)

	Скорость сетевого порта
	1 Гбит/с 

	Видео кодирование
	H.264/H.265(по умолчанию: H.264)

	Контроль битрейта
	Переменный битрейт, постоянный битрейт

	Видео битрейт
	1024Кбит/с-20480Кбит/с

	Поддерживаемые протоколы
	TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP, RTMP, Onvif(2.4), NDI(V4.0)

Visca по IP (TCP&UDP), HTML5, Visca, Pelco P, Pelco D

	PoE 
	Поддерживается

	Каскадное подключение
	Поддерживается каскадное подключение через RS232 

	Мин. освещённость
	0.01лк.

	Баланс белого
	Автоматический/В помещении/На улице/Ручной/Авто/Газоразрядная лампа Авто/Газоразрядная лампа

	Экспозиция
	Авто/Ручная/Светлый/Затвор/Iris

	Фокус
	Автоматический / Ручной

	Iris
	Автоматический / Ручной

	Электронный затвор
	Автоматический / Ручной

	Гамма
	Поддерживается

	WDR
	Поддерживается

	BLC
	Поддерживается

	2D шумоподавление
	Поддерживается

	3D шумоподавление
	Поддерживается

	Предотвращение мерцания
	Выкл/50Гц/60Гц 

	Pan Tilt Flip
(панорамирование, наклон, переворот)
	Поддерживается

	Входное напряжение
	DC 12В / PoE (IEEE802.3af)

	Размеры
	220мм×190мм×173мм

	Вес
	1.5 Кг


 Примечание: когда HDMI выводит 4K, видео не выводится через SDI и USB-порт.
ИНТЕРФЕЙСЫ КАМЕРЫ
[image: image4.jpg]ﬂ\

©

89 10 11 12 13 14




	1.Объектив камеры               

2.Основание камеры
3.Приемник ИК сигнала
4.Индикатор питания  5.DIP переключатели
 
	6. Резьбовое отверстие для крепёжного винта штатива
7. Установочные отверстия
8. Порт управление RS232 (VISCA) (вход)
9. Порт управление RS232 (VISCA) (выход)
	    10. HDMI выход 

11.3G-SDI выход
12. USB порт
13. RJ45 порт
14. DC 12В вход питания




РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ (mm)
[image: image5.jpg]


 

[image: image9.png]VISCA Controller VISCA Equipment

= -— N

p > oUT

—1—{ oUT

ouT




ИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРЫ
[image: image10.png]1080@60  1080G50  1080G30 108025

0060 T20@50 7030 120825




POWER (ПИТАНИЕ)
В рабочем режиме короткое нажатие на кнопку POWER приведет к переходу в режим ожидания.
Повторное нажатие переведёт камеру в режим самодиагностики, и, затем, вернёт в исходное состояние.

Камера вернется в предустановленную позицию, если переход в режим ожидания был сделан после установки пресета.

FREEZE （не поддерживается）

Короткое нажатие на кнопку FREEZE остановит(заморозит)/возобновит видео.
IRT (IR Transfer/IR Pass)

ВКЛ / ВЫКЛ функции передачи ИК сигнала. По нажатию кнопки IRT, камера начнёт передавать ИК сигналы на кодек/терминал (через порт VISCA IN).

[image: image11.png]POWER  FREEZE IRT




       SET 1~SET4 УСТАНОВКИ АДРЕСА
Для установки адреса камеры нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды до светового сигнала.

CAM1~CAM4（ВЫБОР КАМЕРЫ)
Нажмите на одну из кнопок для выбора нужной камеры.

[image: image12.png]SET1 SET2 SET3 SET4

CAMERA SELECT





ЦИФРЫ (1-9)

Для задания пресета: нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку с любой из цифр.

Вызов позиции пресета: кратковременно нажмите кнопку с соответствующей цифрой.

CLR PRE (УДАЛЕНИЕ ПРЕСЕТА)

CLR PRE+ цифровая кнопка: удалит конкретную позицию пресета.

Долгое нажатие кнопки удалит все пресеты.
LEARN   
Зарезервирована, не используется

[image: image13.png]LEARN



Кнопка FOCUS (слева)
Ручной фокус, работает только в режиме ручной фокусировки.

Кнопка ZOOM (справа)

Установка уровня зума
КНОПКИ НАВИГАЦИИ: ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО
В рабочем режиме, перемещают камеру горизонтально и вертикально, при входе в экранное меню используются для перехода между пунктами.

КНОПКА OK /ДОМОЙ
В рабочем режиме, короткое нажатие OK отправляет камеру в начальную позицию (HOME-ДОМОЙ); в экранном меню нажатие этой кнопки подтверждает выбор.

[image: image14.png]AF | MF = RESET MENU



AF: Автоматический фокус
MF: Ручной фокус
 RESET: Сброс камеры (длительное нажатие)
[image: image15.png]LIMITL  LIMITR ~ LMTCLR ~ SCAN



MENU: Вход в экранное меню
LEARN+LIMIT L: Устанавливает предел поворота камеры по горизонтали влево.
[image: image16.png]BLCOFF  BLCON  BRIGHT-  BRIGHT+



 LEARN+LIMIT R: Устанавливает предел поворота камеры по горизонтали вправо.
LEARN+LMT CLR: Сбрасывает пределы поворота.
BLC OFF/ BLC ON：Не функционирует
BRIGHT-/BRIGHT+: Регулирует яркость изображения, работает только в режиме приоритета яркости экспозиции.

[image: image17.png]Noo=

wLoo>n



Кнопки формата видео:

Длительное нажатие в течение 3-х секунд позволяет выбрать различные форматы видео на выходе камеры.

Примечание:

Нажмите и удерживайте F3, чтобы переключиться в режим 3840 * 2160P30 (HDMI)

Нажмите и удерживайте F4, чтобы переключиться в режим 3840 * 2160P25 (HDMI)

VISCA вход（RS232 порт）
[image: image18.png]+LHOME  -LHOE  NOOTE 440078

NYOS  ¥T0INT  ¥LWNA - LN

MNEN (1363 (AN (Y

103138 VHINYO
v13S €138 213s  113S

Ll 373341 ¥3IMOd





	No.
	V_IN
	V_OUT
	
	VISCA IN
	RS485

	1
	DTR
	DTR
	
	1
	

	2
	DSR
	DSR
	
	2
	

	3
	TXD
	TXD
	
	3
	

	4
	GND
	GND
	
	4
	

	5
	RXD
	RXD
	
	5
	

	6
	A
	
	
	6
	A(+)

	7
	IR OUT
	
	
	7
	IR OUT

	8
	B
	
	
	8
	B(-)


	VISCA IN &Mini DIN соединение

	Camera VISCA IN
	Mini DIN

	1
	DTR          
	1
	DSR

	2
	DSR          
	2
	DTR

	3
	TXD        
	5
	RXD

	4
	GND         
	4
	GND

	5
	RXD      
	3
	TXD

	6
	A(+)         
	6
	NC

	7
	IR OUT
	7
	NC

	8
	B(-)           
	8
	NC


	VISCA IN & DB9 соединение

	Camera VISCA IN
	Windows DB-9

	1
	DTR          
	6
	DSR

	2
	DSR          
	4
	DTR

	3
	TXD        
	2
	RXD

	4
	GND         
	5
	GND

	5
	RXD      
	3
	TXD

	6
	A(+)       
	
	

	7
	IR OUT
	
	

	8
	B(-)           
	
	


Последовательное подключение VISCA устройств:                              

[image: image19.png]IP: 192, 168, 002, 183
MASK: 258, 258, 258, 000
GW: 192, 163, 002, 001
WENU/BSS  [BIOME/ENTER




Конфигурация SERIAL PORT 
	Параметр
	Значение
	Параметр
	Значение

	Baud rate
	2400/4800/9600/115200
	Stop Bit
	1bit

	Start Bit
	1 bit
	Check Bit
	None

	Date Bit
	8 bit
	
	


OSD (экранное) меню
1.В рабочем режиме нажмите кнопку MENU на ИК пульте управления, чтобы войти в меню настроек камеры:
[image: image6.png]EXPOSURE
IMAGE
QUALITY
PTZ
FORMAT
1P

RESET
INFO

MENU

PROTOCOL < VISCA >

ADDRESS < 001 >

BAUDRATE < 9600 >

PTL LOCK < OFF >

RS485 < OFF >

VISCA < OVER COM>
<

LANGUAGE

ENGLISH >





2.Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора нужного пункта меню. После выбора, нужный пункт меню будет подсвечен голубым, а с правой стороны появится подменю.     

3.Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы войти в подменю. Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора пункта подменю. Используйте кнопки ВПРАВО/ВЛЕВО, чтобы выбрать нужный параметр/значение.
4.Нажмите кнопку MENU снова, чтобы вернуться в предыдущее меню. Зажмите кнопку MENU на более чем 3 секунды для выхода из меню настроек камеры. 
5. Список настроек камеры:
	SYSTEM
	LANGUAGE
	Выбор: Chinese/English
	По умолчанию：English

	
	PROTOCOL
	Выбор：VISCA/PELCO-P/PELCO-D
	По умолчанию：VISCA

	
	ADDRESS
	Выбор: VISCA:1~7         PELCO-P/D:1~255
	По умолчанию：1

	
	BAUD RATE
	Выбор: 2400/4800/9600/115200
	По умолчанию：9600

	
	PTL LOCK
	Блокировка протокола: в случае установки, настройки протокола выше будут заблокированы
	По умолчанию: OFF

	
	RS485
	RS485 ON/OFF
	По умолчанию: OFF

	
	VISCA
	Выбор источника сигнализации VISCA

Варианты: через COM или через IP (VISCA over IP)
	По умолчанию: Over All


	EXPOSURE
	EXPOSURE MODE
	AUTO/MANUAL/BRIGHT/SHUTTER/IRIS
	По умолчанию：AUTO

	
	SHUTTER
	Выдержка: 1/8~1/10000 
Применимо только в ручном режиме
	По умолчанию：AUTO

	
	IRIS
	Диафрагма: CLOSE~F1.5
Применимо только в ручном режиме
	По умолчанию：AUTO

	
	GAIN
	Gain setting: 0dB~28dB
Применимо только в ручном режиме
	По умолчанию：AUTO

	
	BRIGHT
	Bright setting:0~15
Применимо только в ручном режиме
	По умолчанию：8

	
	WDR
	ON/OFF
	По умолчанию:  OFF

	
	WDR Level
	WDR Level
	По умолчанию：1

	
	BLC
	ON/OFF
	По умолчанию：OFF


	IMAGE
	WB MODE
	AUTO, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, OUTAUTO, SODIUM LAMP AUTO, SODIUM LAMP
	По умолчанию：AUTO

	
	R GAIN
	Уровень красного: 0~255
Применимо только в ручном режиме баланса белого
	По умолчанию：AUTO

	
	B GAIN
	Уровень синего: 0~255

Применимо только в ручном режиме баланса белого
	По умолчанию：AUTO

	
	FLICK
	Предотвращение мерцания:50/60HZ, 
	По умолчанию：50HZ

	
	DZOOM
	Вкл./Выкл. цифрового увеличения (2x digital zoom)
	По умолчанию：OFF

	
	FOCUS
	Переключение режима фокусировки: ручная/автоматическая
	По умолчанию：AUTO


	QUALITY
	2D NR
	Уменьшение 2D шумов: чем больше значение, тем меньше шума на экране и тем меньше разрешение
	По умолчанию：OFF

	
	3D NR
	Уменьшение 3D шумов: OFF/AUTO/0~4
Чем больше значение, тем меньше шумов при движении.

Высокое значение приведет к размытию изображения.
	По умолчанию：AUTO

	
	SHARPNESS
	Настройка резкости: 0~15 

Чем больше значение, тем больше резкость
	По умолчанию：3

	
	CONSTRAST
	Установка уровня контрастности
	По умолчанию：8

	
	SATURATION
	Установка насыщенности
	По умолчанию：8

	
	GAMMA
	Установка уровня гаммы
	По умолчанию：0

	
	AF SENSITIVITY
	Чувствительность автофокуса. Варианты：LOW/NORMAL/HIGH
	По умолчанию: NORMAL


	PTZ
	SPEEDBYZ
	Скорость по масштабированию (зуму): пропорциональная скорость, чем больше масштаб, тем медленнее скорость
	По умолчанию：ON

	
	FLIP.HOR
	Разворот картинки по горизонтали
	По умолчанию：OFF

	
	FLIP VER
	Разворот картинки по вертикали 
	По умолчанию：OFF

	
	PT SPD
	Максимальная скорость вращения по осям x и y
	По умолчанию：18

	
	ZOOM SPD
	Скорость зуммирования
	По умолчанию：5

	
	MENU MIR
	Вкл./Выкл. Зеркального отображения меню (OSD)
	По умолчанию: NORMAL


	FORMAT
	3840*2160P30
	720P50
	После выбора нажмите кнопку OK для подтверждения, если это выбранный видеоформат, изменений нет. Режим 4K не поддерживает переключение меню, при переключении на модель 4K меню будет работать автоматически.



	
	3840*2160P25
	720P29.97
	

	
	1080P59.94
	720P25
	

	
	1080P50
	1080P60
	

	
	1080I59.94
	1080P30
	

	
	1080I50
	720P60
	

	
	1080P29.97
	720P30
	

	
	1080P25
	1080I60
	

	
	720P59.94
	1080P24
	


	IP
	DHCP
	ON/OFF
	Используйте кнопки навигации вверх/вниз/влево/вправо для выбора элемента настройки и числовые кнопки для установки его значения. Нажмите кнопку меню, чтобы вернуться.

	
	IP
	192.168.001.188
	

	
	MASK
	255.255.255.000
	

	
	GW (Gateway)
	192.168.001.001
	

	
	MAIN Stream 
	3840*2160/1920*1080
720p/1024*576
	

	
	BIT RATE
	10240~20480k
	

	
	SUB Stream 
	640*360
	

	
	BIT RATE
	10240~20480k
	


	RESET
	SYS RESET
	Сброс коммуникационных параметров к значениям по умолчанию

	
	CAM RESET
	Сброс настроек камеры к значениям по умолчанию

	
	PT RESET
	Сброс параметров PTZ к значениям по умолчанию

	
	ALL RESET
	Сброс всех параметров к значениям по умолчанию


	INFO
	IR ADDR
	Адрес ИК-управления камерой

	
	USB
	Версия прошивки USB

	
	CLIENT
	Протокол клиента по умолчанию: VISCA

	
	ARM VER
	Версия прошивки ARM 

	
	FPGA VER
	Версия прошивки FPGA

	
	CAM VER
	Версия платформы камеры

	
	RELEASE
	Дата выпуска программного обеспечения


Настройка IP адреса камеры через экранное меню
1. Для входа в меню настройки IP-адреса нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку MENU
[image: image20.png]Login Form

Usemame

Password





2. Используя кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ выберите параметр, который хотите отредактировать. Можно выбрать между редактированием IP адреса, маской сети и шлюзом.
3. Кратковременно нажмите кнопку HOME для изменения. Текущий параметр начнёт моргать.
4. Кратковременными нажатиями на цифровые кнопки введите нужные данные. После завершения снова нажмите кнопку HOME.
5. При необходимости выйти из меню – нажмите кнопку MENU. 
Внимание: Только при нажатии кнопки Home параметры будут сохранены!
WEB интерфейс камеры
Загрузите и проинсталлируйте наиболее свежую версию Adobe Flash Player для отображение картинки с камеры в реальном времени.
1. Вход в интерфейс
Запустите браузер, введите IP адрес камеры (IP адрес по умолчанию 192.168.1.188).

На странице входа вы можете выбрать язык интерфейса 

(английский или китайский). 
Логин по умолчанию: admin   Пароль по умолчанию: admin
[image: image21.png]There was a problem trying to load the video.
1. Please install or update your Adobe Flash Player
2. Please modify your browser Settings, allowed to run the Adobe Flash Player




2. Просмотр в реальном времени
[image: image22.png]IPCamera

PTZ Control

FocusMode | Auto

PTSpeed [}

m Speed

Reset Speed

Preset Control

£ T 6o




В некоторых случаях при первом запуске веб-интерфейса может появиться предупреждение об отсутствии Adobe Flash Player. Чтобы его устранить, нужно удостовериться, что на компьютере установлен Adobe Flash Player и браузер допускает его использование.
[image: image23.png]Video Encode

Stream

Enable

Encode Mode

RTSP Address

RTMP Address

Resolution

Bitrate(Kb/s)
(1024-20480)

Framerate

Bitrate Control

| Frame Interval
(5-120)

Main
«©

H.264 v

risp://192.168.2.188:554/stre.
am/main

rmp://192.168.2.188:1935/a

ppirtmpstreamo
3840x2160 v
20480

30 v
CBR v

Sub
«©

H.264 v

risp://192.168.2.188:554/stre.
am/sub

rmp://192.168.2.188:1935/a

pp/rtmpstream
1280x720 v
2048

30 v
CBR v





На экране управления в левой части находится превью видеопотока. В правой части экрана находятся инструменты управления камерой: вверх, вниз, вправо, влево, зум, фокус, управление пресетами, скорость фокусировки, скорость зумирования. 
3. Настройка параметров
Нажмите Setting для настройки следующих параметров:

[image: image24.png]Focus ~ Exposure  White-Balance  Image  Image Seting  Noise-reduction

Focus Mode ‘ Auto

Digital Zoom (@ )




Video Encode: в данном разделе можно настроить кодеки для основного и дополнительного видеопотоков, разрешение, битрейт, количество fps, тип битрейта и интервал I-Frame.
[image: image25.png]Focus | Exposure | White-Balance  Image  Image Seting  Noise-reduction

Exposure Mode Auto v Gain 8dB v
Shutter 1175 v Iris. F18 v

Anti-flicker @ s v srghiess 1o



Video Transmission: можно настроить параметры RTMP потока (для таких сервисов как, YouTube, Facebook, Vinteo-Server и др.). Включить/выключить поток. Также можно запустить или остановить передачу видео по протоколу NDI.
Image Adjust: в данном разделе можно настроить тип фокусировки, экспозицию, баланс белого, изображение, качество изображения, и систему подавления шумов.
[image: image7.png]Image Adjust

Video Encode
B Video Transmission \
v

Image Adjust

@) etnemet

& Fimware Upgrade

Exposure  White Balance  Image  Image Quality  Noise Reduction
T ResetOptions
Focus Mode Ao v
LF Account
Digital Zoom




Вкладка Focus содержит настройки режима фокусировки, включение цифрового зума.
[image: image26.png]Focus  Exposure | White-Balance = Image  Image Seting  Noise-reduction

White Balance

Indoor v
Mode

Red Gain B 58

Blue Gain B 52




[image: image27.png]Focus  Exposure  White-Balance | Image | Image Seting  Noise-reduction

Mirror (@ )
Flip (@ )
Backlight »

compensation

Gamma

Wide Dynamic
Range




Exposure содержит настройки для выбора режима экспозиции, настройки скорости затвора, усиления, яркости и системы подавления мерцания.
[image: image28.png]Focus  Exposure  White-Balance  Image  Image Setting = Noise-reduction

Brightness B 9
Sharpness B 3 Saturation B
Contrast B 9



White Balance содержит настройки для выбора режима и уровней красного и синего цветов.
Image содержит настройки для включения режима зеркалирования изображения, переворота, компенсации подсветки фона, Gamma, WDR. 

[image: image29.png]Focus  Exposure  White-Balance  Image  Image Seting | Noise-feduction

2D noise reduction

3D noise reduction () Auto v




Image Setting содержит настройки яркости, чёткости, контраста и насыщенности.
[image: image30.png]| Reset to default

To reset the image parameter

Reset completely

To reset all parameter and reboot the device

boot





Noise reduction содержит настройки режима снижения 2D/3D шума. Для 3D можно выбрать режимы off/auto/1~4.

[image: image31.png]Account Setting

Account
Password

Confirm Password




Ethernet содержит настройки типа DHCP, IP адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию, порта http, порта web, RTSP/RTMP портов. Порты по умолчанию следующие:
	DHCP
	OFF
	HTTP port
	80

	IP address
	192.168.1.188
	RTSP port
	554

	Subnet mask
	255.255.255.0
	RTMP port
	1935

	Default gateway
	192.168.1.1
	
	


Firmware upgrade - предназначен для обновления микропрограммы камеры. 
Для обновления необходимо выбрать нужный файл обновления и нажать Upgrade для начала процесса обновления.
НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ камеру во время обновления, не управляйте ей через веб-интерфейс до окончания процесса обновления. После окончания процесса камера перезагрузится самостоятельно.
Reset to default – сбрасывает настройки камеры к значениям по умолчанию.
Reset simply: сбрасывает значения настроек изображения.
[image: image32.png]


Reset completely: сбрасывает значения настроек изображения, Ethernet порта. Настройки языка и протокола не сбрасываются.

Reboot: перезагружает камеру.
[image: image33.png]Video Encode

Video Transmission

Image Adjust

Ethemet

Firmware Upgrade

Reset Options

Account

RTMP Setting

Stream Main

Enable (<]

RTMP Address

NDI Setting

Enable «©

Sup

ave

ave



Account Setting – используется для настройки аккаунта и пароля камеры.
Использование VLC плеера для просмотра RTSP/RTMP видеопотока
Адрес основного RTSP потока: rtsp://192.168.1.188/stream/main 
Адрес дополнительного RTSP потока: rtsp://192.168.1.188/stream/sub
Адрес основного RTMP потока: rtmp://192.168.1.188:1935/app/rtmpstream0

Адрес дополнительного RTMP потока: rtmp://192.168.1.188:1935/app/rtmpstream1

1. Запустите VLC плеер.

2. Медиа - Открыть URL.
3. Введите адрес RTSP потока.
4. Нажмите «Воспроизвести» для просмотра видеопотока в реальном времени.

Примечание: если вас не устраивает задержка видеопотока относительно реального времени, ключите отображение дополнительных параметров и установите размер кэширование меньше, чем 1000 мс по умолчанию.
44
20

